产品参数：

名称：AirCoat空气辅助无气喷枪

空气辅助无气喷枪是涂装行业最有代表性的涂装科技，结合高压无气喷涂与低压空气喷涂的优点，同时通过辅助空气对无气喷嘴喷出的油漆进行二次雾化，从而让油漆得到更充分的雾化，与传统的无气喷枪对比，可节省15%以上油漆，与传统的空气喷涂相比，可节省40%以上油漆。油漆一般通过高压柱塞泵或高压隔膜泵输送。

| 技术参数 | GM4100AC | GM4600AC | GA4000ACIC | GA4000ACEC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大油漆压力 | 160巴 | 250巴 | 250巴 | 250巴 |
| 最大雾化气压力 | - | - | 6巴 | 6巴 |
| 开关速度 | - | - | 25ms | 25ms |
| 过滤器 | 短 | 长 | - | - |
| 重量 | 437g | 526g | 678g | 637g |
| 油漆接口尺寸 | NPS1/4” | NPS1/4” | G1/4” | G1/4” |
| 空气接口尺寸 | G1/4” | G1/4” | G1/8” | G1/8” |
| 最高油漆温度 | - | - | 80℃176℉ | 80℃176℉ |
| 浸液部件材质 | - | - | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 尺寸 | - | - | 114/45/45mm | 100/45/45mm |

新一代手动空气辅助喷枪

追求完美的操作是开发这款独特的具有两种不同尺寸大小的喷枪时的目标。最终造就了两款空气辅助喷枪GM 4100AC 和 GM 4700AC。

这两款空气辅助喷枪的设计都考虑到了操作人员的舒适程度。这两款喷枪重量更轻，并且所需要的握力和启动力量也更小，这就使得符合人体工程学的互动性能得到了加强，同时也极大地降低了操作人员的疲劳程度。